Методы биоиндикации  загрязнения

наземных и водных экосистем

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по реакции живых организмов.

Цель работы

Проведение качественной оценки загрязненности воздуха с помощью ряда биоиндикаторов.

Качественная оценка загрязнения воздуха с помощью лишайников

(лихеноиндикация)

Оборудование

Лупа, рамка для определения степени покрытия лишайниками стволов деревьев

( 10 х 10см.)

Выполнение работы

Работа выполняется в группах.

1.  Выберите район, в котором будут проводиться наблюдения.

2.  Составьте карту района.

3.  Отметьте на карте заводы, предприятия, дороги с интенсивным транспортным движением.

4.   Разбейте выбранную территорию на квадраты, размер которых  зависит от площади изучаемой территории (например, 10  х 10см.).

5.   В каждом квадрате выберите 10 отдельно стоящих старых, но здоровых, растущих вертикально деревьев.

6.   На каждом дереве подсчитайте количество видов лишайников. Не обязательно знать, как точно называются виды, надо лишь различить их по цвету и форме слоевища. Для более точного подсчета можно использовать лупу.

7.   Все обнаруженные виды лишайников разделите на три группы: кустистые, листоватые, накипные.

8.   Проведите оценку степени покрытия древесного ствола. Для этого на высоте 30-150см. на наиболее заросшую лишайниками часть коры наложите рамку. Подсчитайте, какой процент общей площади рамки занимают лишайники.

Кроме деревьев можно исследовать обрастание лишайниками камней, стен домов и т.п.

9.  Полученные результаты занесите в таблицу:

Таблица 1

| Признаки | Деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общее количество видов лишайников, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кустистых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| листоватых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| накипных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень покрытия древесного ствола лишайниками, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов и выводы

Определить степень загрязнения воздуха по таблице

Таблица 2

| Зона | Степень загрязнения | Наличие (+) или отсутствие(-) лишайников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кустистые | Листовые | Накипные |
| 1 | Загрязнения нет | + | + | + |
| 2 | Слабое загрязнение | - | + | + |
| 3 | Среднее загрязнение | - | - | + |
| 4 | Сильное загрязнение («лишайниковое загрязнение») | - | - | - |

Сделайте вывод о степени загрязнения воздуха на изучаемой территории.

Биоиндикация  загрязнения  водоемов по состоянию популяций растений

семейства рясковые

Оборудование

Ведро (5 л.), шумовка, плотно закрывающаяся посуда (0,2 л.) или новые полиэтиленовые пакеты, чашки Петри (белые блюдца), лупы, иглы препаровальные, тонкий пинцет.

Выполнение работы

Работа проводится в группах

Лучшее время работы – вторая половина июля. Дополнительно работу можно    повторить в конце августа – начале сентября.

1.  Опишите выбранный водоем по плану:

название водоема;

площадь водоема;

как осуществляется поверхностный сток воды в водоем (быстро, медленно                                  просачиваясь в грунт, застаиваясь, и т.д.), загрязняет ли он водоем;

за счет за счет чего происходит питание водоема (пополнение вод);

краткая характеристика растительности прлегающей местности (лес – хвойный, смешанный, широколиственный, основные породы и т.п.);

какое влияние оказывает на водоем прилегающая растительность.

2.  Выберите маршрут, где будет производиться взятие проб (точки могут располагаться  на расстоянии от 2-3 км. до  0,5 км  при сильном загрязнении).

3.   В каждой точке возьмите 3 пробы на расстоянии 2 – 3 м друг от друга: ведром соберите ряски с поверхности 0,5 м2. Все плавающие растения из ведра соберите шумовкой и поместите в сосуд или в полиэтиленовый пакет, на котором укажите номер пробы и точку сбора.

4.   На длительной стоянке или в лаборатории проведите разбор пробы.

Пробу (или часть пробы), содержащую примерно  150 – 200 растений, разделяют по видам, пользуясь следующей схемой – определителем:

а.   Многокоренник обыкновенный – корней несколько (больше одного), если корни не развиты – материнский щиток крупный (5 – 10 мм );

б.   Ряска тройчатая – корень один, щиток вытянутый, на верхушке заостренной;

в.   Ряска горбатая – щиток круглый, с нижней стороны щитка отчетливо выраженное вздутие; если вздутия на нижней стороне нет – это Ряска малая.

5.   После разбора пробы по видам проведите следующие подсчеты, используя форму табл. 3.

Таблица 3

| Вид ряски | Число растений (особей) | Общее число щитков | Число щитков с повреждениями | % щитков с повреждениями и общем количестве щитков |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Одно растение – это материнский щиток с прикрепленными к нему детками.

Общее количество щитков – это количество материнских щитков и деток.

К повреждениям щитков относят черные и бурые пятна (некроз), пожелтения (хлороз). Количество и размер пятен не учитываются.

Таблица 4

| % щитков с повреждениями | Число щитков/число особей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 1 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | Более 2,0 |
| 0 | 1 - 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| 50 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Более 50 | 5 | 5 | - | - | - |

Условные обозначения: 1 – очень чистая; 2 – чистая; 3 – умеренно загрязненная4 4 – загрязненная; 5 – грязная; прочерком обозначены комбинации, встречаемость которых исключается.

Обработка результатов и выводы

Проведите экспресс-оценку качества воды, используя самый массовый вид (обычно это Ряска малая), по табл. 4.

Столбец 0 – 1 соответствует тем случаям, когда в целой пробе не удалось набрать 30 экземпляров даже наиболее массового вида.

Сделайте вывод об экологическом состоянии водоема.

Биоиндикация воздушного загрязнения по состоянию хвои сосны

Выполнение работы

Работа проводится в группах в течении 2 – 4 дней. Обследование можно проводить круглогодично.

1.   Выберите район, в котором будет проводиться обследование растений.

2.   Составьте карту района.

3.   Отметьте на карте близлежащие предприятия, дороги с интенсивным транспортным     движением (антропогенная нагрузка).

4.       На карте наметьте точки обследования. При высокой антропогенной нагрузке они должны быть расположены на расстоянии 1,5 – 3 км., в малозагрязненных районах на расстоянии до 10 км.

5.       В районе намеченной точки найдите участок леса, где растут молодые деревья высотой 1 – 1,5 м.

6.       Оцените степень  вытоптанности  участка: 1 –  вытаптывания  нет; 2 – вытоптаны тропы; 3 – ни травы ни кустарников нет; 4 – осталось немного травы вокруг деревьев.

При высокой вытоптанности территории ( 3 – 4) экспресс-оценка воздушного загрязнения невозможна.

7.       Выберите 5 молодых сосен, растущих на открытом месте (поляне, опушке, просеке), с 8 – 15 мутовками боковых побегов на главном стволе, отстоящих друг отдруга на расстоянии 10 – 20 м.

8.       У  каждого деревца осмотрите хвоинки участка центрального побега предыдущего года (второго сверху). Если деревья очень большие, то обследование проведите на боковом побеге в четвертой сверху мутовке.

Определите класс повреждений и усыханий хвои. Имейте в виду, что  шипик на конце хвоинки всегда более светлый, поэтому его окраска не включается в оценку.

Классы повреждения хвои: 1 – хвоинки без пятен; 2 – хвоинки с небольшым числом мелких пятен; 3 – хвоинки с большим числом черных и желтых пятен, некоторые из них крупные – во всю ширину хвоинки.

Классы усыхания хвои: 1 – нет сухих участков; 2 – усох  кончик 2- 5 мм; 3 – усохла треть хвоинки; 4 – вся хвоинка жесткая или более ее длины – сухая.

Определите продолжительность жизни хвои. Для этого обследуйте верхушечную часть ствола за последние годы: каждая мутовка, считая сверху, - это год жизни. Определите сколько лет сохраняется хвоя (ее максимальный возраст), причем, если на самом нижнем из освоенных участков часть хвоинок опала, то оценивают примерную долю сохранившихся. Таким образом, полный возраст хвои определяется числом участков ствола с полностью сохраненной хвоей плюс доля сохраненной хвои на следующем за ним участке. Например, если верхушечная часть и два участка между мутовками полностью сохранили хвою, а на следующем участке сохранилась половина хвои, то показатель продолжительности жизни хвои составляет 6 3 + 0,5 = 3,5

Обработка результатов и выводы

Основываясь на данных табл. 5, сделайте выводы о степени загрязненности воздуха:

Таблица 5

Экспресс оценка загрязнения воздуха

| Максимальный возраст хвои | Класс повреждения хвои на побегах второго года жизни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 |
| 4 | I | I– II | III |
| 3 | I | II | III - IV |
| 2 | II | III | IV |
| 2 | - | IV | IV- V |
| 1 | - | IV | V – VI |
| 1 | - | - | VI |

Условные обозначения степени загрязнения воздуха: I– идеально чистый; II – чистый; III – относительно чистый («норма»); IV – загрязненный («тревога»); V – грязный («опасно»); VI – очень грязный («вредно»); почерком обозначены невозможные сочетания.

По результатам проведенных экспериментов сделайте вывод о состоянии воздушной среды в изученном районе, а также в водоеме.

Делайте практические предложения по улучшению экологической ситуации в районе.